Приложение № 13

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ ______ от «___» ___________ 2025 г.

Приложение

к приказу АО «Синтез Групп»

от 13.06.2024 № 16/од

Регламент

допуска персонала подрядных организаций

на объекты АО «Синтез Групп» для выполнения общестроительных, ремонтных, аварийно-восстановительных и эксплуатационных работ

- Введение и общие требования

  - Настоящий Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп» для выполнения общестроительных, ремонтных, аварийно-восстановительных и эксплуатационных работ (далее – Регламент) разработан в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (далее – ПОТЭЭУ), Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н (далее – ПОТСРР), а также с учетом опыта производства работ подрядных организаций в АО «Синтез Групп».

  - Регламент устанавливает единый порядок допуска подрядных и субподрядных организаций для выполнения работ/оказания услуг (в том числе постоянно по договору) на объектах АО «Синтез Групп» или объектах (территориях), на которых производятся работы по заданию АО «Синтез Групп» (далее – объекты, выделенные АО «Синтез Групп» для производства работ), а также организаций, выполняющих работы по техническим условиям и не имеющих прямых договорных обязательств с АО «Синтез Групп», но выполняющих работы на объектах 
АО «Синтез Групп», арендуемых АО «Синтез Групп» или объектах, выделенных АО «Синтез Групп» для производства работ (далее – подрядная организация), и является нормативным документом, обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями АО «Синтез Групп».

  - Целью Регламента является организация безопасных условий труда персонала подрядных и субподрядных организаций на объектах АО «Синтез Групп».

  - В Регламенте определены требования к персоналу, порядок допуска и условия производства работ, организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ работников подрядных организаций, а также порядок предоставления доступа персонала подрядных и субподрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп».

  - В АО «Синтез Групп» определены следующие формы допуска персонала подрядных организаций для производства работ в электроустановках:

    - Допуск в качестве командированного персонала – работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках. Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, правил технической эксплуатации станций и сетей.

    - Допуск в качестве строительно-монтажной организации – работники, не имеющие права самостоятельного производства работ в действующих электроустановках. Персонал строительно-монтажной организации может не иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, но должен быть обучен по охране труда в соответствии с требованиями ПОТСРР.

    - Допуск в соответствии с пунктом 3.5 ПОТЭЭУ – работники, не обслуживающие электроустановки и не имеющие удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, допускаемые для осмотра электроустановки в сопровождении персонала АО «Синтез Групп», имеющего право единоличного осмотра в соответствии с требованиями ПОТЭЭУ.

- Требования по охране труда к подрядным организациям

  - В подрядных организациях, принимающих участие в выполнении работ на объектах заказчика, должны соблюдаться требования трудового законодательства и законодательства в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также охраны окружающей среды. При выявлении нарушений (проверяющими лицами со стороны АО «Синтез Групп») требований законодательства в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также охраны окружающей среды персоналом подрядной организации, к ней могут быть применены штрафные санкции согласно условиям договора подряда.

  - Эксплуатационные, ремонтные, строительно-монтажные, монтажные и наладочные работы, а также работы по гарантийным обязательствам на территории подразделений и/или объектах АО «Синтез Групп» должны осуществляться в соответствии с договором подряда, техническими условиями, актом об осуществлении технологического присоединения (актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон) и т.п.

  - Все работники подрядных и субподрядных организаций, которым предоставляется допуск на объекты АО «Синтез Групп» в соответствии с пунктами 1.5.1-1.5.3 Регламента, должны быть обучены требованиям правил по охране труда в соответствии с занимаемой должностью и иметь протоколы проверки знаний требований охраны труда.

  - Ответственность за квалификацию и обучение персонала, а также обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, инструментом и приспособлениями несет руководитель подрядной организации.

  - Руководитель подрядной организации не менее чем за 5 рабочих дней до начала производства работ оформляет сопроводительное письмо по форме согласно приложениям

№ 1-4 к настоящему Регламенту и направляет его в сканированном (подписанном) виде на адрес электронной почты: info@sintez-group.com, или представляет оригинал письма в центральный офис АО «Синтез Групп» по адресу: г. Москва, ул. Космодамианская набережная, 4/22 корп. «Б».

- Оформление сопроводительных писем

  - Сопроводительное письмо должно быть подготовлено на фирменном бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем подрядной организации и обязательно содержать:

      - реквизиты заключенного договора с АО «Синтез Групп», технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения (акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон), номер государственного заказа/контракта (цепочки заключенных договоров в случае привлечения субподрядной организации) или иного правового основания для производства работ/предоставления доступа на объекты АО «Синтез Групп» (если правовое основание производства работ/предоставления доступа на объекты АО «Синтез Групп» персонала подрядной организации отличное от прямого договора с АО «Синтез Групп», к сопроводительному письму прилагаются копии вышеперечисленных документов);

      - наименование объекта (объектов) и/или структурное подразделение, на котором планируется проведение работ, его фактический адрес;

      - содержание, объем и сроки выполнения работ;

      - списки персонала с указанием фамилии, имени, отчества, должности (профессии);

      - группы по электробезопасности (при ее наличии) с указанием класса напряжения электроустановки;

      - права, которые необходимо предоставить (право подписи акта-допуска, право выдачи наряда-допуска на производство работ в местах опасных и вредных производственных факторов, право ответственного руководителя работ, право производителя работ (ответственного исполнителя), члена бригады, в том числе права специальных работ);

      - фамилии, имена, отчества, должности лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников и т.д.);

      - фамилии, имена, отчества, профессии лиц, имеющих дополнительные квалификационные удостоверения необходимые для производства работ (на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, в люльке подъемника, электросварочные, стропальные и т.д.);

      - фамилии, имена, отчества, должности (профессии) лиц, прошедших обучение и имеющих право выполнять прокол кабеля (при выполнении работ на КЛ);

      - контактные номера телефонов ответственных лиц подрядной организации;

      - запись «Персонал прошел: медицинский осмотр, стажировку, дублирование и проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, и его квалификация соответствует выполняемой работе»;

      - фамилия, имя, отчество и контактный номер телефона исполнителя сопроводительного письма, с которыми необходимо связаться в случае замечаний от АО «Синтез Групп».

  - АО «Синтез Групп» вправе не принимать к рассмотрению сопроводительные письма в случае отсутствия в их содержании требований, описанных в пункте 3.1 настоящего Регламента.

  - В случае привлечения к производству работ иностранных граждан к сопроводительному письму необходимо приложить копии разрешительных документов на пребывание и работу иностранных граждан на территории Российской Федерации (документы миграционного учета, разрешение на работу, патент).

  - Сопроводительное письмо, содержащее списки персонала субподрядной организации, должно быть подписано руководителем подрядной организации, имеющей договорные или иные отношения с АО «Синтез Групп».

  - Подрядная организация самостоятельно оформляет с работниками, указанными в Сопроводительном письме Согласие на передачу персональных данных в АО «Синтез Групп».

  - Сопроводительное письмо, оформленное и подписанное руководителем субподрядной (субсубподрядной и др.) организации, не подлежит рассмотрению.

  - Если подрядная организация планирует проведение строительно-монтажных работ и работ в действующих электроустановках на одном объекте АО «Синтез Групп», то оформлять следует два сопроводительных письма на каждый вид работ (одно письмо оформляется на работы в качестве персонала строительно-монтажных организаций и другое письмо оформляется в качестве командированного персонала).

  - Руководители подрядных организаций должны своевременно присылать дополнения (изменения) к спискам персонала по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

  - Руководители подрядных организаций, выполняющих работы на энергообъектах АО «Синтез Групп», обязаны обеспечить своих сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами защиты, инструментом и приспособлениями (далее – СИЗ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Ответственность за достоверность представленной документации, а также за соблюдение норм федерального законодательства (трудового, миграционного, гражданского и т.д.) при выполнении работ, в том числе с участием иностранных граждан, несет руководитель подрядной организации.

- Согласование сопроводительных писем

  - Делопроизводитель регистрирует сопроводительное письмо.

  - После регистрации, сопроводительное письмо направляется Заместителю генерального директора - главному инженеру, который направляет письмо на рассмотрение лицу, назначенному ответственным за охрану труда в АО «Синтез Групп».

  - Письма на допуск персонала подрядных организаций сторонних электросетевых компаний, допускаемых на электрооборудование этих организаций, расположенное в электроустановках АО «Синтез Групп», при отсутствии прямых договорных обязательств с АО «Синтез Групп», а также письма на допуск персонала организаций – арендодателей помещений АО «Синтез Групп», где расположено электрооборудование АО «Синтез Групп», отправляются на согласование лицу, назначенному ответственным за охрану труда в АО «Синтез Групп».

  - Письма на предоставление доступа автотранспортных средств подрядной организации на территорию объектов АО «Синтез Групп» при наличии сопроводительного письма по форме приложения №4 к Регламенту, отправляются только Заместителю генерального директора – главному инженеру.

  - Ответственный за охрану труда в АО «Синтез Групп» проверяет правовое обоснование, производственную необходимость доступа работников подрядной организации на объекты АО «Синтез Групп», правильность и полноту информации в сопроводительном письме, включая наличие контактов исполнителей и ответственных лиц.

    - В случае если письмо оформлено с нарушениями требований настоящего регламента лицо, ответственное по охране труда АО «Синтез Групп» формирует отчет о нарушении требований регламента и сообщает об этом подрядной организации посредством телефонной связи или электронной почты.

    - Лицо, назначенное ответственным за охрану труда, рассматривает сопроводительные письма только в части, касающейся охраны труда, в части возможности и правильной организации работ, согласно требованиям законодательства РФ.

    - Подрядная организация при получении отчёта о нарушении требований регламента обязана устранить нарушения в кратчайший срок и направить в АО «Синтез Групп» новое письмо.

  - При отсутствии замечаний к письму подрядной организации каждый из этапов согласования, указанных в пунктах 4.3. – 4.5. настоящего регламента занимают не более 3 рабочих дней.

  - При наличии устранимых замечаний, период согласования зависит от сроков предоставления подрядной организацией дополнительной информации, при наличии не устранимых замечаний письмо отклоняется, а подрядная организация обязана подготовить новое письмо.

  - При организации допуска персонала организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора и в отсутствие замечаний к письму, лицо, ответственное за охрану труда в АО «Синтез Групп» готовит распоряжение за подписью Заместителя генерального директора - главного инженера о предоставлении прав для работы в электроустановках АО «Синтез Групп». При организации допуска персонала остальных подрядных организаций, права предоставляются в соответствии с резолюцией Заместителя генерального директора - главного инженера АО «Синтез Групп» на письме.

  - Лицо, ответственное за охрану труда в АО «Синтез Групп» направляет подрядной организации копию распоряжения о предоставлении прав на производство работ и проведение инструктажей (копию письма с резолюцией Заместителя генерального директора – главного инженера) для выполнения работ.

- Проведение вводного инструктажа

  - Работники подрядных организаций до начала работ на объектах АО «Синтез Групп» должны пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.

  - Ответственный представитель подрядной организации должен удостовериться в получении визы Заместителя генерального директора – главного инженера на сопроводительном письме (распоряжение о предоставлении прав на производство работ) посредством телефонного звонка лицу, ответственному за охрану труда и согласовать дату, место и время проведения вводного инструктажа.

  - Ответственный представитель подрядной организации, прибывшей в АО «Синтез Групп» для прохождения вводного инструктажа по охране труда, должен представить:

  - копию сопроводительного письма с входящим номером;

  - квалификационные удостоверения (о проверке знаний по охране труда, электробезопасности, рабочего люльки, стропальщика, ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями, кабельщика, промышленного альпиниста и др.) установленной формы на всех работников, указанных в сопроводительном письме.

  - Вводный инструктаж работников подрядной организации проводится по программе, утверждаемой Генеральным директором АО «Синтез Групп».

  - Вводный инструктаж проводят работники, назначенные соответствующим приказом Генерального директора АО «Синтез Групп».

  - Вводный инструктаж регистрируется в журнале вводного инструктажа.

  - При возникновении сомнений в достоверности представленных при вводном инструктаже документов работник, ответственный за проведение вводного инструктажа, имеет право потребовать у представителей подрядной организации дополнительные документы, не указанные в пункте 5.3 настоящего Регламента, а именно:

  - копии протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках всех работников, указанных в сопроводительном письме;

  - распорядительные документы о предоставлении прав в действующих электроустановках;

  - распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство подъемными сооружениями,

  - распорядительные документы о назначении лиц, имеющих право подписи акта- допуска;

  - протоколы проверки знаний членов комиссии подрядной организации (при ее наличии) в учебном центре или вышестоящей организации;

  - копии распоряжений о проведении подготовки по новой должности со стажировкой;

  - копии распоряжений о прохождении дублирования на аналогичных типах электроустановок;

  - другие документы, подтверждающие квалификацию, обучение и проверку знаний работников подрядной организации по отдельным направлениям деятельности (работы на высоте, работы с кабелем и муфтами, работы в подземных сооружениях, огневые работы и др.).

  - Работник, ответственный за проведение вводного инструктажа, вправе отказать подрядной организации во вводном инструктаже до предоставления полного комплекта документов по его запросу.

  - Сотрудники подрядной организации, которым не был проведен вводный инструктаж к работам в электроустановках АО «Синтез Групп» не допускаются.

  - При проведении вводного инструктажа на копии сопроводительного письма подрядной организации ставится отметка о проведении вводного инструктажа (штамп или виза с датой прохождения вводного инструктажа и подпись инструктирующего). В случае неодновременного прибытия в АО «Синтез Групп» работников подрядной организации для прохождения вводного инструктажа в сопроводительном письме ставится отметка напротив каждой фамилии работника, получившего вводный инструктаж.

- Проведение первичного инструктажа

  - Первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте (далее – первичный инструктаж) работникам подрядной организации проводится после проведения вводного инструктажа, по программам первичного инструктажа, утвержденным заместителем генерального директора - главным инженером.

  - Первичный инструктаж персонала подрядной организации проводится у административно-технического персонала, на которого возложена обязанность приказом АО «Синтез Групп» о проведении первичного инструктажа по охране труда в АО «Синтез Групп».

  - Первичный инструктаж фиксируется в журнале первичного инструктажа в АО «Синтез Групп».

  - Первичный инструктаж на рабочем месте персонала подрядной организации, допущенной в качестве командированного персонала, проводит ответственный работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте персонала подрядной организации, допущенной в качестве персонала строительно-монтажной организации или по пункту 3.5 ПОТЭЭУ, проводит руководитель, обученный по охране труда и назначенный приказом ответственным за проведение первичного инструктажа в АО «Синтез Групп».

  - При проведении первичного инструктажа на рабочем месте для работников подрядной организации инструктирующий должен:

  - ознакомить с электрическими схемами электроустановок, особо опасными местами, нормативно-техническими документами АО «Синтез Групп», знание которых необходимо для выполнения работ;

  - ознакомить с порядком информирования служб АО «Синтез Групп» при возникновении чрезвычайной ситуации;

  - обязать находиться на рабочем месте в специальной одежде, специальной обуви и использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

  - В случае если при проведении первичного инструктажа у ответственного лица возникают сомнения в квалификации персонала подрядной организации или выявляется необходимость в производстве специальных работ, не обозначенных в сопроводительном письме, ответственный за проведение первичного инструктажа вправе запросить дополнительные подтверждающие документы:

- распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями;

- распорядительные документы о назначении лиц, имеющих право подписи акта- допуска;

- протоколы проверки знаний членов комиссии подрядной организации (при ее наличии) в учебном центре или вышестоящей организации;

- другие документы, подтверждающие квалификацию, обучение и проверку знаний работников подрядной организации по отдельным направлениям деятельности (высотные работы, испытания электроустановок повышенным напряжением от постороннего источника, работы с кабелем и муфтами, работы в подземных сооружениях, и др.).

  - Работник, ответственный за проведение первичного инструктажа, вправе отказать подрядной организации в первичном инструктаже до представления полного комплекта документов по его запросу.

  - Работники подрядной организации без получения первичного инструктажа в действующие электроустановки АО «Синтез Групп» не допускаются.

- Организация допуска персонала подрядных организаций в качестве командированного персонала

  - АО «Синтез Групп» вправе предоставить права оперативного и оперативно-ремонтного персонала персоналу специализированных организаций, постоянно обслуживающих электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, после соответствующей их подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы, стажировки, дублирования и прохождения противоаварийной и противопожарной тренировки, а также представления соответствующих документов в АО «Синтез Групп».

    - АО «Синтез Групп» подготавливает организационно-распорядительный документ о предоставлении прав персоналу специализированных организаций, постоянно обслуживающих электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора с указанием перечня электроустановок и ответственных лиц подрядной организации. Права предоставляются в соответствии с указанными в командированном письме.

    - Программа первичного инструктажа на рабочем месте для данной категории персонала помимо обязательных вопросов должна содержать: ознакомление с нормальными оперативными схемами электроустановок, длительными отклонениями от нормальной схемы, поопорными схемами, перечнями сложных переключений, перечнями опор, на которые запрещен подъем, пунктами связи, телемеханики, релейной защиты и автоматики и т.п.

  - Для производства работ в качестве командированного персонала допускаются работники подрядных (субподрядных) организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках АО «Синтез Групп» в соответствии с имеющимся договором подряда или иными отношениями с АО «Синтез Групп» согласно пункту 1.5.1 настоящего Регламента.

  - Командирующие организации (в том числе и специализированные организации, постоянно обслуживающие электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора) несут ответственность за соответствие присвоенных командированному персоналу групп по электробезопасности, за квалификацию персонала в соответствии с указанными в письме электротехническими правами, а также за соблюдение им действующего законодательства в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

  - Подрядная организация, постоянно обслуживающая электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности выполнения работ в электроустановках, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам.

  - Подготовку рабочего места, первичный и повторный допуск командированного персонала к работам в действующей электроустановке АО «Синтез Групп» осуществляет допускающий из числа персонала подрядной организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, в электроустановках которого планируется проведение работ. Запрещается первичный и повторный допуск на подготовленное рабочее место проводить заочно или по телефону.

- Организация допуска персонала строительно-монтажных организаций

  - К персоналу строительно-монтажных организаций (далее – СМО) относится персонал подрядных организаций, выполняющий строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы вне действующих электроустановок или в действующих электроустановках под надзором наблюдающего.

  - До начала проведения строительно-монтажных работ уполномоченное лицо подрядной организации, имеющее право подписи акта-допуска, совместно с представителем АО «Синтез Групп», имеющее право подписи акта-допуска, должны составить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта по форме согласно приложению № 1 к ПОТСРР в двух экземплярах. Один экземпляр акта- допуска остается у руководителя работ подрядчика, второй – в структурном подразделении АО «Синтез Групп» на территории и объектах которого будут производиться работы.

  - Актом-допуском должны быть определены:

- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения участка строительно-монтажных работ от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;

- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения персонала СМО за пределы зоны работ;

- наличие опасных и вредных факторов;

- мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;

- согласование с третьей стороной в случае наличия опасного или вредного фактора третьей стороны (газопровод, кабельные силовые линии, линии связи и др.).

  - Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут представители СМО и АО «Синтез Групп», составившие и подписавшие акт-допуск.

  - Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории АО «Синтез Групп» должны выполняться по наряду-допуску по форме согласно приложению № 2 к ПОТСРР, выдаваемому ответственными работниками СМО. Наряд-допуск выдается после оформления акта-допуска.

  - Наряд-допуск для работ бригады СМО подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается руководителю работ (прорабу, мастеру) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, другой – работнику организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, осуществляющему допуск. Экземпляр организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, хранится в течение всего срока выполнения работ в папке открытых нарядов, а по окончании работ хранится в течение 1 года в папке закрытых нарядов.

  - Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ выполняется по заявке СМО работниками структурного подразделения организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора в соответствии с требованиями главы 47 ПОТЭЭУ.

  - Подготовку рабочего места и первичный допуск к работам бригады СМО в полностью выделенной зоне осуществляет допускающий организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, в распределительном устройстве которого планируется проведение работ, с уведомлением вышестоящего оперативного персонала. Допускающий расписывается в пункте 8 наряда- допуска, выданного работником СМО. После этого руководитель работ СМО разрешает членам бригады приступить к работе.

  - В случаях, когда зона работ бригады СМО не выгорожена, или путь следования персонала СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего распределительного устройства, дополнительно выдается наряд-допуск для работы в электроустановках на работника организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора с группой по электробезопасности не ниже III и с правами наблюдающего. Работы бригады СМО выполняются под надзором наблюдающего, а ежедневный допуск к работам бригады СМО осуществляет допускающий из числа персонала организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, в распределительном устройстве которого планируется проведение работ.

- Допуск в электроустановки АО «Синтез Групп» персонала проектных организаций, организаций по учету электрической энергии, арендодателей помещений, где расположено электрооборудование 
АО «Синтез Групп»

  - Для предоставления допуска на объекты АО «Синтез Групп», где расположено электрооборудование АО «Синтез Групп», персонала:

- проектных организаций;

- организаций по учету электрической энергии;

- организаций, являющихся арендодателям помещений где расположено электрооборудование встроенных в здания ТП, РП и т.п. АО «Синтез Групп».

  - Организация, направляющая специалистов должна представить в АО «Синтез Групп» сопроводительное письмо по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту, подписанное руководителем организации и содержащее следующие сведения:

- список лиц с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (должности);

- наименование объекта АО «Синтез Групп», на котором планируется проведение работ;

- наименование проводимых работ;

- наименование и дата выполнения работ, проведения работ;

- ссылка на реквизиты договора или иного документа;

- реквизиты заключенного договора с АО «Синтез Групп», технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения (акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон), наименование городской программы, номер государственного заказа/контракта (цепочки заключенных договоров в случае привлечения субподрядной организации) или иного правового основания для производства работ/ предоставления доступа на объекты АО «Синтез Групп» (если правовое основание производства работ/предоставления доступа на объекты АО «Синтез Групп» персонала подрядной организации отличное от прямого договора с АО «Синтез Групп», к сопроводительному письму прилагаются копии вышеперечисленных документов);

- номера контактных телефонов руководителей организации, направляющих персонал.

  - Для допуска на объекты АО «Синтез Групп» иностранных граждан к сопроводительному письму необходимо приложить копии разрешительных документов на пребывание и работу иностранных граждан на территории Российской Федерации (документы миграционного учета, разрешение на работу, патент).

  - После процедуры согласования письма в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента, работникам указанных предприятий проводится вводный инструктаж.

  - Персонал проектных организаций, организаций по учету электрической энергии, осуществляющих контроль и снятие показаний с приборов учета электрической энергии, допускаются в электроустановки АО «Синтез Групп» в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, или работника, имеющего право единоличного осмотра, в соответствии с требованиями пункта 3.5 ПОТЭЭУ.

  - Допуск персонала организаций, являющихся арендодателями помещений АО «Синтез Групп», в которых расположено оборудование встроенных в здания распределительных устройств, являющихся частичными владельцами электроустановки в отношении строительной части, при выполнении работ в указанных помещениях, не связанных с обслуживанием электротехнического оборудования АО «Синтез Групп» (обслуживания датчиков пожарной сигнализации данных помещений, ремонта строительной части и т.п.), осуществляется с назначением наблюдающего из числа электротехнического персонала организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, в РУ которого планируется проведение работ, с уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

  - Наблюдающий должен осуществлять контроль за безопасностью людей, допущенных в помещения электроустановок, в части поражения электрическим током и предупреждать их об опасности приближения к токоведущим частям.

- Контроль в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

  - Руководители АО «Синтез Групп», имеющие права работы в электроустановках, обязаны выполнять выборочные проверки территорий или объектов, где выполняет работы подрядная организация, и контролировать выполнение требований правил по охране труда, технической эксплуатации электроустановок, промышленной и пожарной безопасности, а также требований законодательства в области охраны окружающей среды на рабочих местах персонала подрядной организации.

  - При выявлении в ходе проверки на рабочих местах персонала подрядной организации нарушений требований правил по охране труда, технической эксплуатации электроустановок, промышленной и пожарной безопасности, а также требований законодательства в области охраны окружающей среды проверяющий вправе остановить работы до устранения выявленных нарушений и незамедлительно сообщить о выявленных нарушениях лицу, ответственному по охране труда подрядной организации от АО «Синтез Групп» и по итогу проверки направить акт, в котором зафиксированы выявленные нарушения.

  - Работники подрядных организаций, в отношении которых проверяющими лицами со стороны АО «Синтез Групп» будут более 2-х раз подряд в календарный год выявлены нарушения правил по охране труда, технической эксплуатации электроустановок, промышленной и пожарной безопасности, а также требований законодательства в области охраны окружающей среды на рабочих местах, должны быть отстранены от дальнейшей работы на объектах АО «Синтез Групп».

Заместитель генерального директора –

главный инженер									П.И. Тарасевич

Приложение № 1

к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп» для выполнения эксплуатационных, аварийно- восстановительных, общестроительных и ремонтных работ

Форма сопроводительного письма

Заместителю генерального директора –

главному инженеру АО «Синтез Групп»

П.И. Тарасевичу

О допуске на объекты АО «Синтез Групп» персонала

(наименование организации)

Уважаемый Петр Иванович!

Просим Вас разрешить допуск персонала __________________	___

(наименование организации)

на 	для выполнения _______________________________________________

(наименование объекта)	(наименование всех видов выполняемых работ)

в соответствии с	 от 	 20 	г.

(наименование документа (договора, технического условия и т.п.)

№	с 	20 г. по 	20	. в составе:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Гражда-нство | Должность, номера мобильных телефонов ответственных лиц | Группа по электробезопасности, класс напряжения электроустановки (до 1000 В, до и выше 1000 В) | Права (выдающий наряд, выдающий наряд на огневые работы, ответственный руководитель работ, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и допуск, допускающий, производитель работ, член бригады, право производства оперативных переключений, право контроля оперативных переключений, право подписи акта-допуска, работа под напряжением на токоведущих частях, работа на высоте, испытание повышенным напряжением) и дополнительные обязанности (рабочий люльки, стропальщик, ответственный за безопасное производство работ ПС, кабельщик, промышленный альпинист и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Персонал прошел медицинский осмотр, стажировку, дублирование, проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и его квалификация соответствует выполняемой работе.

(должность руководителя организации)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Приложение № 2

к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп», аварийно- восстановительных, общестроительных и ремонтных работ

Форма дополнения к сопроводительному письму

Заместителю генерального директора - главному инженеру АО «Синтез Групп»

П.И. Тарасевичу

О допуске на объекты АО «Синтез Групп» персонала

(наименование организации)

Уважаемый Петр Иванович!

Просим Вас разрешить допуск персонала

(наименование организации)

в дополнение к письму от 	 20	 г. № 	 (вх. АО «Синтез Групп» от _______ 20 _	г.

№ 	_) на

(наименование объекта)

для выполнения

(наименование всех видов выполняемых работ)

в соответствии с	 от 	 20 	г.

(наименование документа (договора, технического условия и т.п.)

№	с 	20 г. по 	20	. в составе:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Гражданство | Должность, номера мобильных телефонов ответственных лиц | Группа по электробезопасности, класс напряжения электроустановки (до 1000 В, до и выше 1000 В) | Права (выдающий наряд, выдающий наряд на огневые работы, ответственный руководитель работ, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и допуск, допускающий, производитель работ, член бригады, право производства оперативных переключений, право контроля оперативных переключений, право подписи акта-допуска, работа под напряжением на токоведущих частях, работа на высоте, испытание повышенным напряжением) и дополнительные обязанности (рабочий люльки, стропальщик, ответственный за безопасное производство работ ПС, кабельщик, промышленный альпинист и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Персонал прошел медицинский осмотр, стажировку, дублирование, проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, и его квалификация соответствует выполняемой работе.

(должность руководителя организации)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Приложение № 3

к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп» для выполнения эксплуатационных,	аварийно- восстановительных, общестроительных и ремонтных работ

Форма сопроводительного письма

для организаций, не обслуживающих действующие электроустановки и персонала проектных организаций, организаций по учету электрической энергии

Заместителю генерального директора - главному инженеру АО «Синтез Групп»

П.И. Тарасевичу

О допуске на объекты АО «Синтез Групп» персонала

(наименование организации)

Уважаемый Петр Иванович!

Просим Вас разрешить допуск персонала

(наименование организации)

на 	 для выполнения

(наименование объекта)	(наименование работ)

в соответствии с	 от 	 20 	г.

(наименование документа (договора, технического условия и т.п.)

№	с 	20 г. по 	20	. в составе:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Гражданство | Должность |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственные лица:

(Ф.И.О. номер телефона)

(должность руководителя организации)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Приложение № 4

к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп» для выполнения эксплуатационных, аварийно- восстановительных, общестроительных и ремонтных работ

Форма письма на допуск на объекты АО «Синтез Групп» автотранспорта и

водителей подрядных организаций

Заместителю генерального директора - главному инженеру АО «Синтез Групп»

П.И. Тарасевичу

О допуске автотранспорта и водителей

(наименование организации)

на объекты АО «Синтез Групп»

Уважаемый Петр Иванович!

Просим Вас разрешить оформление пропусков на въезд на объекты АО «Синтез Групп» следующих транспортных средств:

Список автотранспорта на въезд

на территорию объекта АО «Синтез Групп»

(наименование и адрес объекта)

Ответственный за проезд автотранспорта:

(Ф.И.О., номер мобильного телефона)

| № п/п | Марка автомобиля | Государственный регистрационный знак | Ф.И.О. водителя | Основание для допуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(должность руководителя организации)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон